Esame di Sistemi Operativi  - Data: 10 Luglio 2003  - Durata della prova: 2 ore

| Cognome e Nome |  | Corso |  | Matricola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Traccia B

# Prova 1 ( 10 punti)

Si supponga di disporre di un disco composto da 2000 cilindri numerati da 0 a 1999. Il disco sta servendo una richiesta relativa al cilindro 125 e la richiesta precedente era relativa al cilindro 92, la coda di richieste inevase in ordine FIFO è composta delle seguenti richieste:

86, 985, 830, 1007, 932, 1509, 843, 1750, 120

assumendo come punto di partenza la posizione attuale della testina, calcolare la distanza totale (in cilindri) che il braccio del disco percorre per soddisfare tutte le richieste inevase usando i seguenti algoritmi di scheduling:

- FCFS,

- SSTF,

- SCAN,

- C-LOOK.

# Prova 2 ( 20 punti)

Si implementi un programma Java per la simulazione di una gelateria nella quale lavorano 3 gelatai che servono gelati richiesti da K clienti e confezionati tramite l’uso di 15 gusti diversi posti in altrettante vaschette alle quali i tre gelatai accedono concorrentemente. I clienti sono identificati da un numero intero compreso tra 0 e K-1 e i gusti da un numero intero compreso tra 0 e 14.

Periodicamente un cliente si rivolge ad uno dei tre gelatai (scelto a caso) per richiedergli di preparare un gelato composto da 3 gusti diversi scelti tra i 15 disponibili. Ottenuto il gelato il cliente, dopo una fase di attesa, può richiederne altri.

Ognuno dei tre gelatai, per poter preparare il gelato richiesto, accede per un certo tempo ai gusti necessari dopo aver verificato che nessuno di essi sia in uso dagli altri gelatai. Se almeno un gusto non è accessibile (perché attualmente utilizzato da un altro gelataio) pone in attesa il cliente, e passa a servire un’altra richiesta. Se invece tutti i gusti sono disponibili il gelataio impiega un certo tempo per preparare il gelato, che viene quindi consumato dal cliente (la consumazione viene simulata con una stampa su video). Si faccia uso dei thread e delle primitive di sincronizzazione del linguaggio.

NB: Non si possono utilizzare testi, appunti ed altro materiale durante lo svolgimento dell’esame.